- ANNEXE SUPPORT 1

- NE DOIT PAS ÊTRE RENDUE AVEC LA COPIE D’EXAMEN

| Masse volumique | Température °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 0,9960 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,47 |
| 0,9970 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,28 | 1,02 | 1,80 |
| 0,9980 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,30 | 0,93 | 1,61 | 2,35 | 3,15 |
| 0,9990 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,07 | 0,52 | 1,04 | 1,61 | 2,25 | 2,94 | 3,69 | 4,49 |
| 1,0000 | 0,19 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,19 | 0,38 | 0,64 | 0,97 | 1,37 | 1,83 | 2,35 | 2,94 | 3,58 | 4,28 | 5,03 | 5,83 |
| 1,0010 | 1,41 | 1,30 | 1,28 | 1,33 | 1,45 | 1,65 | 1,93 | 2,27 | 2,67 | 3,14 | 3,67 | 4,26 | 4,91 | 5,61 | 6,37 | 7,18 |
| 1,0020 | 2,64 | 2,54 | 2,53 | 2,59 | 2,72 | 2,93 | 3,21 | 3,56 | 3,98 | 4,45 | 4,99 | 5,59 | 6,24 | 6,95 | 7,71 | 8,53 |
| 1,0030 | 3,87 | 3,79 | 3,78 | 3,85 | 4,00 | 4,22 | 4,50 | 4,86 | 5,28 | 5,77 | 6,31 | 6,91 | 7,57 | 8,29 | 9,05 | 9,87 |
| 1,0040 | 5,11 | 5,03 | 5,03 | 5,11 | 5,27 | 5,50 | 5,80 | 6,16 | 6,59 | 7,08 | 7,63 | 8,24 | 8,91 | 9,62 | 10,40 | 11,22 |
| 1,0050 | 6,34 | 6,28 | 6,29 | 6,38 | 6,55 | 6,78 | 7,09 | 7,46 | 7,90 | 8,40 | 8,95 | 9,57 | 10,24 | 10,96 | 11,74 | 12,56 |
| 1,0060 | 7,58 | 7,52 | 7,55 | 7,65 | 7,82 | 8,07 | 8,38 | 8,76 | 9,21 | 9,71 | 10,27 | 10,89 | 11,57 | 12,30 | 13,08 | 13,91 |
| 1,0070 | 8,82 | 8,77 | 8,81 | 8,92 | 9,10 | 9,36 | 9,68 | 10,07 | 10,52 | 11,03 | 11,60 | 12,22 | 12,90 | 13,64 | 14,42 | 15,26 |
| 1,0080 | 10,06 | 10,02 | 10,07 | 10,19 | 10,38 | 10,64 | 10,97 | 11,37 | 11,82 | 12,34 | 12,92 | 13,55 | 14,24 | 14,97 | 15,76 | 16,60 |
| 1,0090 | 11,30 | 11,27 | 11,33 | 11,46 | 11,66 | 11,93 | 12,27 | 12,67 | 13,13 | 13,66 | 14,24 | 14,88 | 15,57 | 16,31 | 17,11 | 17,95 |
| 1,0100 | 12,54 | 12,52 | 12,59 | 12,73 | 12,94 | 13,22 | 13,56 | 13,97 | 14,44 | 14,97 | 15,56 | 16,20 | 16,90 | 17,65 | 18,45 | 19,29 |
| 1,0110 | 13,78 | 13,77 | 13,85 | 14,00 | 14,22 | 14,50 | 14,86 | 15,27 | 15,75 | 16,29 | 16,88 | 17,53 | 18,23 | 18,98 | 19,79 | 20,63 |
| 1,0120 | 15,02 | 15,03 | 15,11 | 15,27 | 15,50 | 15,79 | 16,15 | 16,58 | 17,06 | 17,60 | 18,20 | 18,86 | 19,56 | 20,32 | 21,12 | 21,98 |
| 1,0130 | 16,26 | 16,28 | 16,37 | 16,54 | 16,78 | 17,08 | 17,45 | 17,88 | 18,37 | 18,92 | 19,52 | 20,18 | 20,89 | 21,65 | 22,46 | 23,32 |
| 1,0140 | 17,50 | 17,53 | 17,63 | 17,81 | 18,05 | 18,37 | 18,74 | 19,18 | 19,68 | 20,23 | 20,84 | 21,51 | 22,22 | 22,99 | 23,80 | 24,66 |
| 1,0150 | 18,74 | 18,78 | 18,89 | 19,08 | 19,33 | 19,65 | 20,04 | 20,48 | 20,99 | 21,55 | 22,16 | 22,83 | 23,55 | 24,32 | 25,14 | 26,00 |
| 1,0160 | 19,98 | 20,03 | 20,16 | 20,35 | 20,61 | 20,94 | 21,33 | 21,78 | 22,29 | 22,86 | 23,48 | 24,15 | 24,88 | 25,65 | 26,47 | 27,34 |
| 1,0170 | 21,22 | 21,28 | 21,42 | 21,62 | 21,89 | 22,23 | 22,62 | 23,08 | 23,60 | 24,17 | 24,80 | 25,48 | 26,21 | 26,98 | 27,81 | 28,68 |
| 1,0180 | 22,47 | 22,54 | 22,68 | 22,89 | 23,17 | 25,51 | 23,92 | 24,38 | 24,91 | 25,48 | 26,11 | 26,80 | 27,53 | 28,31 | 29,14 | 30,02 |
| 1,0190 | 23,71 | 23,79 | 23,94 | 24,16 | 24,45 | 24,80 | 25,21 | 25,68 | 26,21 | 26,79 | 27,43 | 28,12 | 28,86 | 29,64 | 30,48 | 31,36 |
| 1,0200 | 24,95 | 25,04 | 25,20 | 25,43 | 25,72 | 26,08 | 26,50 | 26,98 | 27,52 | 28,10 | 28,75 | 29,44 | 30,18 | 30,97 | 31,81 | 32,69 |
| 1,0210 | 26,19 | 26,29 | 26,46 | 26,70 | 27,00 | 27,37 | 27,79 | 28,28 | 28,82 | 29,41 | 30,06 | 30,76 | 31,51 | 32,30 | 33,14 | 34,03 |
| 1,0220 | 27,43 | 27,54 | 27,72 | 27,97 | 28,28 | 28,65 | 29,08 | 29,58 | 30,12 | 30,72 | 31,38 | 32,08 | 32,83 | 33,63 | 34,47 | 35,56 |
| 1,0230 | 28,67 | 28,79 | 28,98 | 29,23 | 29,55 | 29,94 | 30,38 | 30,87 | 31,43 | 32,03 | 32,69 | 33,40 | 34,15 | 34,94 | 35,80 | 36,69 |
| 1,0240 | 29,91 | 30,04 | 30,24 | 30,50 | 30,83 | 31,22 | 31,66 | 32,17 | 32,73 | 33,34 | 34,00 | 34,71 | 35,47 | 36,28 | 37,13 | 38,03 |
| 1,0250 | 31,15 | 31,29 | 31,50 | 31,77 | 32,10 | 32,50 | 32,95 | 33,46 | 34,03 | 34,64 | 35,31 | 36,03 | 36,79 | 37,60 | 38,46 | 39,36 |
| 1,0260 | 32,39 | 32,54 | 32,75 | 33,04 | 33,38 | 33,78 | 34,24 | 34,76 | 35,33 | 35,95 | 36,62 | 37,34 | 38,11 | 38,92 | 39,78 | 40,69 |
| 1,0270 | 33,63 | 33,79 | 34,01 | 34,30 | 34,65 | 35,06 | 35,53 | 36,05 | 36,63 | 37,25 | 37,93 | 38,66 | 39,43 | 40,25 | 41,11 | 42,02 |
| 1,0280 | 34,87 | 34,04 | 35,27 | 35,57 | 35,92 | 36,34 | 36,82 | 37,34 | 37,92 | 38,56 | 39,24 | 39,97 | 40,75 | 41,57 | 42,43 | x |
| 1,0290 | 36,11 | 36,28 | 36,53 | 36,83 | 37,20 | 37,62 | 38,10 | 38,63 | 39,22 | 39,86 | 40,55 | 41,28 | 42,06 | 42,89 | x | x |
| 1,0300 | 37,34 | 37,53 | 37,78 | 38,09 | 38,47 | 38,90 | 39,39 | 39,93 | 40,52 | 41,16 | 41,85 | 45,29 | x | x | x | x |
| 1,0310 | 38,58 | 38,78 | 39,04 | 39,36 | 39,74 | 40,18 | 40,67 | 41,22 | 41,81 | 42,46 | 43,16 | x | x | x | x | x |
| 1,0320 | 39,82 | 40,02 | 40,29 | 40,62 | 41,01 | 41,45 | 41,95 | 42,50 | 43,11 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1,0330 | 41,05 | 41,27 | 41,54 | 41,88 | 42,28 | 42,73 | 43,23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1,0340 | 42,29 | 42,51 | 42,80 | 43,14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Tourner la page